Проект

«воздушно-инженерная школа

(CanSat в России)»

Пояснительная записка

«КТ-315»

Оглавление

1. Состав команды «КТ-315»	2

2. Основные задачи запуска	3

3. Дополнительные задачи запуска	3

4. Исследовательская задача запуска	3

5. План полёта	4

6. Действия при запуске	4

7. Алгоритм работы аппарата	5

8. Архитектура аппарата	5

Структура аппарата	5

Структурная схема	6

Дозиметр	7

Пережигатель	8

9. Компоновка и конструкция аппарата	9

Отсек для семян	9

Держатель антенны GPS	10

Центральная пластина	11

Парашют	12

10. Расчет массы	14

11. Бюджет проекта	15

12.  Расчет энергобаланса	16

13. План-график работы над проектом	17

1. Состав команды «КТ-315»

Участники команды:

- Проектант: Воронов Даниил Александрович

  - Основные обязанности:

    - сборка конструкции аппарата

    - проведение проверок и испытаний

- Схемотехник: Голиков Георгий Алексеевич

  - Основные обязанности:

    - сборка микросхем

    - пайка

    - участие в проверках и испытаниях

- Программист: Карманов Андрей Владимирович

  - Основные обязанности:

    - написание программного кода

    - участие в проверках и испытаниях

- Куратор: Михайлов Сергей Игоревич

2. Основные задачи запуска

- Измерение давления и температуры.

- Измерение параметров движения.

- Создание системы спасения.

- Передача данных измерений в процессе полета аппарата на станцию организаторов.

3. Дополнительные задачи запуска

- Посев семян с воздуха.

- Измерение радиационной обстановки.

- Система поиска аппарата.

- Определение ориентации аппарата относительно Земли.

- Построение 3D траектории.

- Запись данных на SD-накопитель.

- Использование наземной станции.

4. Исследовательская задача запуска

На аппарате стоит датчик света. Когда микроконтроллер определит, что на фоторезистор попадает достаточно света, то при условии, что уровень радиации соответствует норме, откроется отсек с семенами.

Отсек состоит из крышки, двух нитей, её фиксирующих, и контрольного фоторезистора. Крышка открывается за счет пережигания одной из нитей. Когда поступит сигнал о наличии света, мы зафиксируем время открытия отсека. Чтобы не загрязнять окружающую среду, крышка будет открываться, но не отпадать, поскольку держится второй ниткой. Так как запуск осуществляется в рамках чемпионата, то отсек с семенами откроется в любом случае.

Мы строим ориентацию аппарата с помощью фильтра Маджвика.  После приземления мы построим 3D траекторию полёта, исходя из данных, полученных с GPS. С целью резервного сохранения получаемых в процессе полета данных на зонде устанавливается SD-носитель. Также, данные отправляются по радио и принимаются на нашу наземную приёмную станцию.

5. План полёта

- Включение, инициализация

- Проверка датчиков и передатчика

- Запуск проверяющей программы на выход из РН

- Ожидание выведения и отделения от ракеты

- Раскрытие парашюта

- Сбор и передача данных

- Открытие отсека с семенами

- Посадка, поиск аппарата

6. Действия при запуске

- Форматирование SD-накопителя.

- Включение аппарата с помощью первого переключателя.

- Проведение предстартовой проверки (датчиков, радиоприёмника и SD-накопителя), калибровка фоторезисторов (подстраиваемся под уличное освещение).

- Включение полетной программы с помощью второго переключателя и быстрое размещение аппарата в РН во избежание преждевременного включения пережигателя.

7. Алгоритм работы аппарата

Данные, получаемые с датчиков в процессе полёта, записываются на SD-накопитель, часть из них передаётся по радио.

Когда мы включаем полётную программу, запускается таймер, дающий нам время поместить аппарат в ракету-носитель. После этого аппарат начнёт анализировать освещение, ожидая выхода из РН. Когда аппарат определит выход из РН, после задержки около 3 секунд (ориентировочное время раскрытия парашюта и стабилизации аппарата в воздухе) будет включён пережигатель и откроется отсек с семенами.  Внутри отсека расположен контрольный фоторезистор; когда на него попадёт свет, это будет означать, что отсек открылся.

8. Архитектура аппарата

Структура аппарата

- Микроконтроллер STM32F401RET6 (1 шт.)

- Радиомодуль E01-ML01SP4 (1 шт.)

- Модуль GNSS ATGM336H (1 шт.)

- Акселерометр и гироскоп LSM6DSL (1 шт.)

- Магнитометр LIS3MDL (1 шт.)

- Барометр BMP280 (1 шт.)

- Термометр DS18B20U (1 шт.)

- Дозиметр ручной сборки (1 шт.)

- Фоторезистор (2 шт.)

- SD-накопитель (1 шт.)

- Пережигатель (1 шт.)

Структурная схема

Дозиметр

Дозиметр собран на трубке “сбм-20-1” и печатной плате, которую мы делаем лутом. Дозиметр чувствителен к гамма-излучению, частично к бета-излучению и не чувствительна к альфа-излучению.

При прохождении частицы через трубку дозиметра возникает импульс, который регистрируется микроконтроллером. Импульсы сохраняются каждую секунду за последнюю минуту. Импульсы переводятся в дозу излучения из расчета 60-75 имп/с при 1 мкР/с.

Принципиальная схема дозиметра:

Пережигатель

Плату пережигателя мы также будем делать лутом.  Микроконтроллер будет управлять нагревом нихромовой проволоки через полевой транзистор ирф540, установленный на плате пережигателя. Для удобства замены нихромовая проволока установлена в клеммнике на плате пережигателя. Также на плате пережигателя установлена пищалка которой управляет микроконтроллер. Пережигатель будет работать не более 5 секунд.

9. Компоновка и конструкция аппарата

Отсек для семян

Внизу аппарата находится отсек для семян. Он держится при помощи гаек, которые вмонтированы в отсек и крепятся к шпилькам. Внизу отсека есть крышка, через которую проходит 2 нитки, первая нитка пережигается в процессе полёта, а вторая нужна для того, чтобы крышка не улетела далеко от аппарата, во избежания загрязнения окружающей среды.

Держатель антенны GPS

Вверху нашего аппарата находится антенна GPS, которая закреплена между двух пластин. Также в верхней пластине проделаны отверстия для крепления строп парашюта.

Центральная пластина

На центральной пластине расположены основные компоненты нашего аппарата, большинство из которых крепится на болты или стяжки (плата дозиметра, плата пережигателя, аккамулятор и т.д.).

Парашют

Мы будем использовать купольный парашют, состоящий из шести лепестков. Стропы парашюта прикреплены к вертлюгу.

10. Расчет массы

| Наименование | Кол-во (шт) | Масса (1 шт., г) | Масса (г) |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкция и провода | 1 | 70 | 70 |
| Конструктор | 1 | 48 | 48 |
| Дозиметр | 1 | 30 | 30 |
| Фоторезистор | 2 | 1 | 2 |
| Полевой транзистор (для пережигателя) irf540n | 1 | 2,5 | 2,5 |
| Нихромовая проволока (пережигатель) 0,07 мм | 1 | 5 | 5 |
| Пищалка | 1 | 0,9 | 0,9 |
| Карабин | 1 | 5,1 | 5,1 |
| Парашют | 1 | 15 | 15 |
| Аккумулятор | 1 | 47 | 47 |
| Сумма без семян |  |  | 250 |
| Семена | 1 | 70 | 70 |
| Сумма с семенами |  |  | 320 |

11. Бюджет проекта

| Наименование | Кол-во (шт) | Цена (1 шт., ₽) | Стоимость (₽) |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструктор | 1 | 15000 | 15000 |
| Дозиметр | 1 | 1549 | 1549 |
| Полевой транзистор (для пережигателя) irf540n | 1 | 70 | 70 |
| Нихромовая проволока (пережигатель) 0,07 мм | 1 | 708 | 708 |
| Пищалка | 1 | 92 | 92 |
| Карабин | 1 | 20 | 20 |
| Аккумулятор | 1 | 795 | 795 |
| Сумма |  |  | 18234 |

12.  Расчет энергобаланса

| Название | Напряжение (В) | Ток во время работы (мА) | Мощность (мВт) | Время работы (ч) | Потребление (мАч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STM32F401RET6 | 3,3 | 21 | 69,3 | 4 | 74,91891892 |
| E01-ML01SP4 | 3,3 | 11,3 | 37,29 | 4 | 40,31351351 |
| ATGM336H-5N-31 | 3,3 | 25 | 82,5 | 4 | 89,18918919 |
| LSM6DSL | 3,3 | 0,65 | 2,145 | 4 | 2,318918919 |
| LIS3MDL | 3,3 | 0,27 | 0,891 | 4 | 0,9632432432 |
| BMP280 | 3,3 | 1 | 3,3 | 4 | 3,567567568 |
| DS18B20U | 5 | 1 | 5 | 4 | 5,405405405 |
| Дозиметр | 5 | 230 | 1150 | 4 | 1243,243243 |
| Пережигатель | 3,7 | 20000 | 74000 | 0,001389 | 27,78 |
| Сумма |  |  |  |  | 1487,7 |
| Батарея | 3,7 | 20000 |  |  | 2500 |

13. План-график работы над проектом

| Сроки | Содержание работ |
| --- | --- |
| Ноябрь – Январь | Разработка концепции, подготовка документации |
| Январь – Май | Написание программного кода |
| Февраль– Май | Изготовление плат и пайка микросхем |
| Апрель – Май | Сборка тестовой модели аппарата, проведение испытаний |
| Май – Июнь | Устранение недочетов, сборка финальной модели аппарата |
| Июнь | Подготовка аппарата к пуску, тестовые запуски |